Modena CD51

Munchen CD51

Miami Beach CD51

Радиоприемник с проигрывателем компакт-дисков

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Кнопка снятия передней панели

- Регулятор громкости

- Кнопка ON – включение и отключение устройства, временное отключение звука

- Кнопка RDS – включение и отключение функций RDS (кроме Miami Beach CD51)

- Кнопка BND – для выбора банка памяти FM и частотного диапазона MW и LW (Для модели Sylt CD50 не включены диапазоны MW и LW).

Кнопка TS – активизация функции Travelstore

- Дисплей

- Кнопка  для вывода на дисплей времени

Кнопка DIS для изменения выводимой на дисплей информации

- Кнопка MENU- вызов меню основных настроек

- Кнопка  для смещения передней панели

- Кнопки курсора

- Кнопка ОК – для подтверждения выбора в меню и начала сканирования (функция SCAN)

- Кнопка X-BASS – регулировка и включение/выключение функции X-BASS

- Кнопка AUD – установка низких и высоких частот, баланса правый-левый и фронтальный-тыловой

Кнопка LD – включение и отключение функции Loudness (тонокомпенсация)

- Кнопки станций1-6

- Кнопка TRAF – включение/отключение режима ожидания сообщений о дорожном движении.

- CD-C – кнопка выбора источника CD, CD ченджера (если подключен) и внешнего источника

# Важные замечания

### Что Вам следует знать

Прежде, чем приступить к эксплуатации Вашей новой автомобильной аудиосистемы, пожалуйста, внимательно прочитайте приведенную ниже информацию.

### Дорожная безопасность

Как водитель транспортного средства, Вы обязаны постоянно внимательно следить за обстановкой на дороге. Ни в коем случае не пользуйтесь своей автомобильной аудиосистемой, если она отвлекает Вас от этого.

Вам также следует убедиться в том, что Вы по-прежнему можете слышать предупредительные звуковые сигналы, издающиеся вне Вашего транспортного средства (такие, как сирены полицейских или пожарных машин), с тем, чтобы Вы смогли отреагировать на них соответствующим образом.

Таким образом, Вам всегда следует выбирать умеренную громкость при воспроизведении звука на Вашей аудиосистеме в то время, когда Вы находитесь в пути.

### Установка

Если Вы хотите установить свою новую стереофоническую аудиосистему самостоятельно или добавить новые аудио компоненты к уже имеющимся, то, пожалуйста, внимательно прочитайте прилагающиеся инструкции по установке и подсоединению.

### Дополнительные аксессуары

Пользуйтесь только теми аксессуарами и запасными частями, которые одобрены к использованию фирмой Blaupunkt. Совместно с данной аудиосистемой Вы можете использовать следующие изделия фирмы Blaupunkt:

## Пульт дистанционного управления

Инфракрасный пульт дистанционного управления Blaupunkt RC 08 и RC10. Пульт дистанционного управления Blaupunkt RC 08 и RC10 позволяет Вам с удобством выполнять наиболее важные операции управления с рулевого колеса.

## Дополнительные усилители

Любые усилители фирмы Blaupunkt.

## CD-чейнджеры

Модели Blaupunkt CDC-A 06, 08, 072 и IDC A09, а также Blaupunkt CDC-A05 и 071 при использовании специального кабеля-адаптера Blaupunkt 7 607 889 093.

# Система защиты от похищения

### Съемная панель управления

С тем, чтобы наилучшим образом предохранить Вашу автомобильную аудиосистему от похищения, данная система оборудуется встраиваемой панелью управления. Без этой панели автомагнитола становится неудобной для воровства. Чтобы уберечь автомагнитолу от кражи, берите съемную панель с собой, когда выходите из автомобиля. Не оставляйте ее в автомобиле, даже в надежном месте.

## Примечания:

- Не роняйте панель управления

- Не оставляйте панель управления под прямыми солнечными лучами или рядом с источниками тепла.

- Оберегайте панель от сырости

- Храните панель управления в прилагаемом футляре.

## Снятие панели управления

Для того, чтобы снять панель управления, нажмите кнопку  (1), расположенную в левом верхнем углу устройства, а затем извлеките панель. Сначала слегка потяните панель на себя, а затем сдвиньте ее влево. Вы можете извлечь ее вне зависимости от того, включена система или нет. При снятии панели устройство отключается, текущие настройки сохраняются, загруженный диск останется в устройстве.

## Установка панели управления

Вставьте панель в направляющие с правой стороны устройства, а затем вставьте панель с левой стороны и с небольшим усилием задвигайте ее до тех пор, пока она со щелчком не установится на своем месте. Не следует прилагать усилие непосредственно к дисплею.

Если устройство было включено при снятии панели, то оно при установке панели автоматически включится снова на последнем используемом режиме (CD, радио или CD ченджер).

# Включение и отключение устройства

Автомобильная аудио система может быть включена и выключена несколькими способами.

- Включение и отключение системы вместе с зажиганием.

Если устройство было подключено к системе зажигания автомобиля, она будет включаться и отключаться вместе с поворотом ключа зажигания.

Вы также можете включить систему при выключенном зажигании: для этого нажмите и удерживайте кнопку (3).

## Примечание:

Для предотвращения разряда аккумулятора устройство автоматически выключится через 1 час.

- Включение и отключение системы одновременно с установкой или снятием панели управления.

Снимите панель – система автоматически отключится. Установите панель – система включится снова, при этом будет активизирован последний использованный режим (радио, CD или CD ченджер).

- Включение и отключение системы кнопкой ON (3).

Для включения системы нажмите кнопку (3), для отключения нажмите кнопку (3) еще раз и удерживайте ее дольше 2 секунд.

- Включение аудиосистемы при загрузке компакт-диска

Если система отключена, и диск не загружен нажмите кнопку . При этом откроется панель слота для загрузки CD. Вставьте компакт-диск в слот наклейкой вверх без излишнего нажима.

Дальнейшая загрузка произойдет автоматически.  Не пытайтесь препятствовать этому процессу.

Слегка нажмите рабочую панель - при закрытии ее вы почувствуете щелчок.

Аудиосистема включится, и начнется воспроизведение компакт-диска.

# Регулировка громкости

Громкость аудио системы может быть отрегулирована в пределах от 0 до 66 (максимум).

Для увеличения громкости поворачивайте регулятор (2) вправо.

Для уменьшения громкости поворачивайте регулятор (2) влево.

## Установка громкости при включении

Вы можете установить громкость, на которой система будет включаться. Для этого:

- Нажмите MENU (8)

- Нажимайте кнопку , чтобы вывести на дисплей сообщение ON VOLUME.

- Нажимайте кнопки < и > для установки нужной громкости.

В процессе регулировки Вы будете слышать устанавливаемую громкость для облегчения настройки.

Если в данной регулировке выбрать установку 0, то система будет включаться на громкости, установленной перед выключением.

## Предупреждение о серьезном повреждении

Для защиты Вашего слуха громкость включения ограничена уровнем 38, если во время отключения была установлена большая громкость, то система включится на уровне 38.

- После выбора нужной установки нажмите кнопку MENU (8) или ОК (11) дважды.

## Mute

Вы можете немедленно уменьшить громкость Вашей системы, коротко нажав кнопку (3). На дисплее появится MUTE.

## Выбор громкости режима Mute

- Нажмите MENU.

- Нажимайте кнопку , чтобы вывести на дисплей сообщение MUTE LEVEL

- Нажимайте кнопки < и > для установки нужной громкости.

- После выбора нужной установки нажмите кнопку MENU (8) или ОК (11) дважды.

## Отключение звука при работе с телефоном

Если Ваша автомобильная система оборудована мобильным телефоном, то она автоматически отключает громкость при его использовании. Эта функция не будет работать, пока телефон не будет подключен к устройству, как указано в инструкции по установке.

Если началась передача сообщений о дорожном движении во время телефонной беседы при включении приоритета сообщений, то громкость будет снова включена. Более подробно это описано в разделе «Прием сообщений о дорожном движении». Система понижает свою громкость до указанного вами уровня:

- Нажмите MENU.

- Нажимайте кнопку , чтобы вывести на дисплей сообщение TEL/NAVI VOL

- Нажимайте кнопки < и > для установки нужной громкости.

- После выбора нужной установки нажмите кнопку MENU (8) или ОК (11) дважды.

### Регулировка громкости звукового сигнала

Для большинства функций Вы будете слышать подтверждающий сигнал при нажатии кнопки дольше 2 секунд, например при запоминании радиостанции. Громкость этого сигнала можно отрегулировать.

- Нажмите MENU.

- Нажимайте кнопку , чтобы вывести на дисплей сообщение BEEP.

- Нажимайте кнопки < и > для установки нужной громкости. 0 означает отключенный сигнал, 9 – самый громкий сигнал.

- После выбора нужной громкости нажмите кнопку MENU (8) или ОК (11).

# Прослушивание радиопередач

Это устройство (кроме Miami Beach CD51) оборудовано радиоприемником с системой RDS. RDS -дополнительный сервис и информация для станций диапазона FM. Все большее число передающих станций переходят на стандарт RDS, который содержит такую дополнительную информацию как название станции и тип программы в добавление к обычному радиовещанию.

Как только приемник получает информацию о названии станции, оно появляется на дисплее. Также возможен вывод на дисплей типа программы.

### Переключение в режим радио

Если сейчас Вы слушаете кассету или CD ченджер, то нажимайте повторно кнопку BND/TS, чтобы на дисплее появилось сообщение RADIO.

### Специальные функции RDS (AF, REG) (кроме Miami Beach CD51)

- AF - эта функция всегда позволяет получить более устойчивый прием программ за счет автоматического поиска настройки на ту же станцию на другой (альтернативной ) частоте с лучшим сигналом.

- REG - региональные программы. Некоторые программы могут вставлять на время региональную программу, транслирующей локальную информацию. Используйте функцию REG для настройки на региональную программу.

## Примечание:

При необходимости включайте и отключайте функцию REG в меню.

## Включение\выключение функции REG

- Нажмите MENU.

- Нажимайте кнопку  повторно, пока на дисплее не появится REG. После сообщения REG появится ON или OFF.

- Нажимайте кнопки < и > для включения и отключения функции.

- Нажмите кнопку MENU (8) или ОК (11).

## Включение\выключение RDS

Для использования преимуществ системы RDS для функций AF и REG нажимайте кнопку RDS(4).

При включенной функции RDS на дисплее появляется индикатор RDS, при активизации функции на дисплее коротко появляется REG ON или REG OFF.

### Выбор диапазона частот / банка памяти

Пользуясь данной системой, Вы можете настроиться на радиостанции в диапазонах FM, MW и LW (AM). (Для модели Munchen CD51 не включены диапазоны MW и LW).

Существуют три банка памяти  для диапазона FM и по одному банку памяти для АМ и LW. Вы можете сохранить по шесть станций в каждом из этих банков.

## Выбор банка памяти FM

Для переключения между различными банками памяти FM нажимайте кнопку BND/TS (5).

### Настройка на радиостанцию

Настроиться на радиостанцию также можно различными способами.

## Автоматическая настройка.

Для включения автоматического поиска следующей принимаемой станции нажимайте клавиши  или .

## Ручная настройка.

Вы можете настроиться на желаемую станцию вручную. Для этого нажимайте клавиши < и >.

Примечание: ручная настройка не будет возможна при включенной функции RDS.

## Поиск через вещательную сеть (только для FM).

Если радиовещательная сеть включает более одной станции, Вы можете переключаться между станциями этой сети клавишами < и >.

Примечание:

Для правильной работы этой функции вы уже должны быть настроены на станцию и режим RDS должен быть включен. При этом возможно настроиться только на эту же радиопрограмму, но с другого передатчика. Используйте, например, функцию Travelstore или автоматический поиск для просмотра всего диапазона частот.

## Установка чувствительности поиска

Вы можете сделать установку для настройки только на сильные станции либо и на станции со слабым сигналом.

- Нажмите MENU.

- Нажимайте повторно клавишу , пока на дисплее не появится SENS.

- Нажмите клавишу >, текущая установка появится на дисплее. SENS HI6 показывает наивысший уровень чувствительности, а SENS LO1 – наименьший. Если Вы выбираете SENS LO, то на дисплее будет гореть индикатор lo.

- Нажимайте клавиши < и > для выбора нужной установки.

- После выполнения установки нажмите MENU или ОК.

### Сохранение станций.

## Запоминание станций вручную

- выберите нужный банк памяти FM1, FM2 или FM3 (для FM) либо AM или LW. (Для модели Munchen CD51 не включены диапазоны MW и LW).

- Настройтесь на нужную станцию.

- Нажмите и удерживайте одну из кнопок станций 1 – 6 дольше двух секунд для запоминания настроенной станции под этой кнопкой.

## Автоматическое запоминание станций Travelstore

Вы можете автоматически сохранить до шести наиболее сильных FM станций, принимаемых в регионе, где Вы сейчас находитесь,  в соответствии с силой их сигнала. Использование функции наиболее удобно при длительных поездках. Эти станции сохраняются в банке памяти FMT.

Примечание: все ранее сохраненные в этом банке станции будут удалены.

- Нажмите и удержите клавишу BND/TS (5) дольше 2 секунд.

Начнется процесс поиска и сохранения. На дисплее появится сообщение “TRAVEL-STORE”. По завершении операции тюнер начнет воспроизводить станцию, запомненную под номером 1 в банке FMT.

### Вызов сохраненных станций

- Выберите нужный банк памяти.

- Нажмите кнопку, под которой сохранена нужная станция.

### Сканирование радиостанций внутри диапазона приема (SCAN)

Вы можете просканировать все радиостанции в пределах диапазона приема. Время сканирования можно установить через меню - от 5 до 30 секунд.

## Включение сканирования

Нажмите и удерживайте кнопку ОК (11) чуть более 2 секунд.

Начнется сканирование. На дисплее вспыхнет краткая надпись <SCAN>, после чего на дисплее будут отображаться либо названия сканируемых станций, либо их частота.

## Остановка сканирования

Нажмите кнопку ОК(11)

Сканирование закончится и начнется прием последней отсканированной станции.

## Настройка времени сканирования

- Нажмите кнопку MENU (8).

- Нажимайте кнопку  до тех пор, пока на дисплее не появится надпись <SCANTIME>.

- Для установки нужного времени сканирования используйте кнопки  < и >.

- После настройки нажмите кнопку MENU (8) или кнопку ОК (11) дважды.

Примечание:

Выбранное время сканирования также относится к функции сканирования для CD проигрывателя и CD-чейнджера.

### PTY - тип программы.

В дополнение к названию радиостанции некоторые FM станции передают информацию о типе передаваемой программы. Эти типы включают:

| № | Обозначение на дисплее | Тип программы |
| --- | --- | --- |
| 1 | CULTURE | Культура |
| 2 | SPORT | Спорт |
| 3 | ROCK | Рок-музыка |
| 4 | TRAVEL | Путешествия |
| 5 | NEWS | Новости |
| 6 | CLASSICS | Классика |
| 7 | JAZZ | Джаз |
| 8 | POP | Поп-музыка |

Используя функцию PTY Вы можете выбирать радиостанции по желаемому типу передаваемой программы. Как только устройство обнаруживает радиостанцию, передающую выбранный тип программы, оно автоматически переключается с текущей станции или с диска (CD ченджера) на эту станцию.

## Включение/выключение режима PTY.

- Нажмите MENU.

- Нажимайте повторно клавишу , пока на дисплее не появится PTY ON или PTY OFF.

- Нажимайте клавиши < и > для выбора нужной установки (ON или OFF). На дисплее появится индикация PTY при активизированной функции.

- После выполнения установки нажмите MENU или ОК.

## Выбор типа программы и начало поиска

Для выбора типа программы нажмите клавиши < или >. Текущий тип программы появится на дисплее.

- Если Вы хотите выбрать другой тип программы, нажимайте клавиши < или >, пока  нужный тип не появится на дисплее.

ИЛИ

- Нажмите одну из кнопок предустановленных станций 1 – 6 для выбора типа программы, сохраненной под определенной кнопкой.

Выбранный тип программы коротко появится на дисплее.

- Нажмите кнопку  или  для начала поиска. Следующая станция, передающая нужный тип программы будет найдена.

Примечание:

Если тюнеру не удалось найти станции заданного типа, Вы услышите звуковой сигнал и на дисплей будет выдано сообщение “NO PTY” и раздастся звуковой сигнал, после чего тюнер перенастроится на станцию, которая была установлена до выбора режима поиска.

## Сохранение типов программ под кнопками станций

- Нажимайте кнопки < или > для выбора нужного типа программ.

- Нажимайте кнопку станции 1 – 6, под которой хотите сохранить данный тип программы, пока не услышите звуковой сигнал.

Теперь Вы можете вызвать этот тип программы нажатием соответствующей цифровой клавиши.

### Оптимизация радио приема

## HICUT (помехо-зависимая фильтрация высоких частот)

Функция HICUT улучшает прием станции при ухудшении качества сигнала. Если появляются помехи, то высокие частоты автоматически фильтруются.

## Включение и отключение функции HICUT

- Нажмите MENU. На дисплее появится MENU.

- Нажимайте повторно клавишу , пока на дисплее не появится HICUT.

- Нажимайте клавиши < и > для включения и отключения функции. HICUT0 показывает, что функция выключена, HICUT1 - что высокие частоты будут фильтроваться.

- После выполнения установки нажмите MENU или ОК.

### Выбор режима дисплея

Некоторые радиостанции используют сигнал RDS для передачи рекламы или других текстов вместо самих названия. Эти тексты появляются на дисплее. Можно настроить аудио так, чтобы эти тексты вообще не повалялись:

- Нажмите кнопку RDS (4) и удерживайте ее до тех пор пока на дисплее не появится надпись <NAME FIX>.

- Для обратного вывода <всевозможных текстов> на дисплей нажмите кнопку RDS (4) и удерживайте ее до тех пор, пока не появится надпись NAME VAR.

В режиме радио Вы можете выбрать непрерывный вывод на дисплей часов или непрерывный вывод на дисплей частоты/названия станции. Для этой установки нажмите и удерживайте кнопку DIS (7), пока нужная функция не появится на дисплее.

### Прием информации о дорожном движении

## Включение и отключение приоритета сообщений о дорожном движении

- Нажмите кнопку TRAF (15).

Приоритет для таких сообщений будет установлен, если на дисплее горит индикатор автомобильной пробки.

Примечание:

Вы услышите звуковой сигнал:

- Когда Вы будете покидать район приема текущей прослушиваемой станции

- Когда Вы слушаете CD и покидаете район приема предварительно настроенной станции с сообщениями о дорожном движении, а функция поиска не смогла найти другую станцию, передающую сообщения.

- Когда Вы переключаетесь со станции, передающей сообщения, на станцию, не передающую сообщения о дорожном движении.

После этого либо выключите приоритет сообщений о дорожном движении, либо переключитесь на другую информационную станцию.

## Регулировка громкости сообщений о дорожном движении

- Нажмите MENU.

- Нажимайте повторно клавишу , пока на дисплее не появится TA VOLUME.

- Нажимайте клавиши < и > для выбора нужной громкости сообщений.

- После выполнения установки нажмите MENU или ОК дважды.

Операции с проигрывателем компакт-дисков

Данная автомобильная аудиосистема оборудована также проигрывателем компакт-дисков.

Примечание: Следует использовать только идеально круглые компакт-диски диаметром 12 см.

Компакт-диски диаметром 8 см или компакт-диски нестандартной формы, неприменимы для данного оборудования. Использование таких CD с высокой степенью вероятности может привести к повреждению как компакт-диска, так и привода проигрывателя.

Мы не принимаем никаких претензий в случае неисправностей, вызванных использованием CD несоответствующего типа.

### Включение режима проигрывателя компакт-дисков

- Если компакт-диск не установлен:

Нажмите кнопку , панель откроется. Вставьте CD  (маркированной стороной вверх) в отсек для компакт-дисков.

CD автоматически установится в положение для воспроизведения. Начинается воспроизведение CD.

Не применяйте силу при загрузке диска. Ни в коем случае не вмешивайтесь в автоматические операции вставки и выгрузки CD каким-либо образом, так как это может повредить механизм.

- Если компакт-диск установлен:

Нажимайте кнопку CD-C, чтобы вывести на дисплей «CD». Воспроизведение начнется с точки, в которой было прервано.

### Выбор трека

Для выбора следующего или предыдущего трека нажимайте кнопки > или <.

Если кнопка < или  нажата только один раз, проигрыватель вернется к началу трека, воспроизводящегося в данный момент.

Для быстрого выбора трека удерживайте нажатой кнопку  или  (10), пока не будет найден нужный фрагмент.

### Перемотка вперед/назад

Для быстрого перемещения по диску с прослушиванием нажимайте и удерживайте кнопки < или >.

### Воспроизведение в случайном порядке (MIX)

Нажмите кнопку 5 (MIX) (14). На дисплее появится MIX CD. Следующий трек для воспроизведения будет выбираться в случайном порядке.

Для отмены случайного воспроизведения нажмите кнопку 5 (MIX) еще раз. На дисплее появится MIX OFF.

### Обзор компакт-диска

Вы можете просканировать все треки компакт-диска.

Для запуска операции сканирования удерживайте нажатой кнопку ОК (11) более 2 секунд. Вы можете установить время сканирования  как описано в разделе «Прослушивание радиопередач».

Для остановки сканирования и продолжения воспроизведения нажмите кнопку ОК. Воспроизведение текущего трека продолжится.

### Повтор трека (REPEAT)

Для того, чтобы повторить трек, который воспроизводится в данный момент, нажмите кнопку, обозначенную «4/RPT» (14) во время его воспроизведения.

На дисплее кратковременно отобразится сообщение «REPEAT TRCK», и трек будет повторяться до тех пор, пока Вы не нажмете кнопку «4/RPT» еще раз.

### Пауза при воспроизведении CD (PAUSE)

Кратковременно нажмите кнопку  3/ (из набора кнопок предварительной настройки), чтобы приостановить воспроизведение компакт-диска. На дисплее появится сообщение   «PAUSE».

Нажмите эту кнопку еще раз, чтобы отменить операцию паузы. Программа воспроизведения CD продолжится с того же места, на котором была остановлена.

### Переключение дисплея

Для переключения дисплея между номером фрагмента и временем либо номером фрагмента и истекшим временем воспроизведения либо номером фрагмента и названием CD нажимайте кнопку /DIS(7) дольше 2 секунд один или несколько раз, пока нужная информация не появится на дисплее.

### Сообщения о дорожном движении при прослушивании CD

Если Вы хотите принимать сообщения о дорожном движении во время прослушивания CD, то нажмите кнопку TRAF (15). Приоритет для сообщений о дорожном движении будет установлен, если на дисплее будет символ автомобильной пробки.

### Извлечение компакт-диска

Для извлечения диска нажмите кнопку .

Открывающаяся панель будет смещена вниз, а компакт-диск выдвинут.

Выньте диск и закройте панель.

Операции с CD ченджером

Примечание: информация об обращении с компакт-дисками, из загрузке и выгрузке и управлению CD ченджером приводятся в руководстве к CD ченджеру.

### Включение режима CD ченджера

Нажимайте кнопку CD-C, чтобы вывести на дисплей «CHANGER». Воспроизведение начнется с первого диска, найденного ченджером.

### Выбор диска

Для выбора диска нажимайте кнопки  или  один или несколько раз.

### Выбор трека

Для выбора следующего или предыдущего трека нажимайте кнопки > или <.

Если кнопка “<“ нажата только один раз, проигрыватель вернется к началу трека, воспроизводящегося в данный момент.

Для быстрого выбора трека удерживайте нажатой кнопку  или  (10), пока не будет найден нужный фрагмент.

### Ручной поиск на диске с прослушиванием

Для начала поиска нажмите и удерживайте одну из кнопок > или <, пока процесс не начнется.

### Переключение дисплея

Для переключения дисплея между номером фрагмента и истекшим временем воспроизведения, номером фрагмента и временем, номером фрагмента и номером CD или номером фрагмента и названием CD:

- Нажмите кнопку /DIS(7) дольше 2 секунд один или несколько раз, пока нужная информация не появится на дисплее

### Повтор отдельного трека ил всего диска (REPEAT)

Для того, чтобы повторить трек, который воспроизводится в данный момент, коротко нажмите кнопку, обозначенную «4/RPT» (14) во время его воспроизведения. На дисплее кратковременно отобразится сообщение «REPEAT TRCK».

Для повторного воспроизведения всего текущего диска нажмите кнопку 4/RPT еще раз. На дисплее кратковременно отобразится сообщение «REPEAT DISC».

Для отмены повторного воспроизведения трека или диска нажимайте кнопку 4/RPT, чтобы вывести на дисплей REPEAT OFF.

### Воспроизведение в случайном порядке (MIX)

Для воспроизведения всех треков на текущем диске в случайном порядке нажмите кнопку 5 (MIX) (14). На дисплее появится MIX CD.

Для воспроизведения всех треков на всех загруженных дисках в случайном порядке нажмите кнопку 5 (MIX) (14) еще раз. На дисплее появится MIX ALL.

Если подключен CD ченджер CDC A08 или IDC А09, то все треки на всех дисках будут выбираться в случайном порядке, если подключен другой ченджер, то сначала будут выбираться в случайном порядке все треки на одном диске, затем на другом и т.д.

Для отмены случайного воспроизведения нажимайте кнопку 5 (MIX), чтобы вывести на дисплей MIX OFF.

### Сканирование всех треков на всех компакт-дисках

Для краткого прослушивания всех треков на всех загруженных дисках по порядку нажмите кнопку ОК дольше 2 секунд. На дисплее появится SCAN.

Для остановки сканирования и продолжения воспроизведения коротко нажмите кнопку ОК. Воспроизведение текущего трека продолжится. Вы можете установить время сканирования, как описано в разделе «Прослушивание радиопередач».

### Пауза при воспроизведении (PAUSE)

Кратковременно нажмите кнопку  3/ (из набора кнопок предварительной настройки), чтобы приостановить воспроизведение компакт-диска. На дисплее появится сообщение   «PAUSE».

Нажмите эту кнопку еще раз, чтобы отменить операцию паузы. Программа воспроизведения CD продолжится с того же места, на котором была остановлена.

# Часы

Для вывода времени на дисплей коротко нажмите кнопку /DIS(7).

## Ручная установка времени

- Нажмите MENU.

- Нажимайте повторно клавишу , пока на дисплее не появится CLOCKSET.

- Нажмите клавишу >. На дисплее появится время. Минуты будут мигать и могут быть настроены.

- Нажимайте клавиши   или  для установки минут.

- После установки минут нажмите клавишу <. Начнут мигать цифры часов.

- Нажимайте клавиши   или  для установки часов.

- После ввода точного времени нажмите MENU или ОК дважды.

## Переключение 12 и 24 часовых режимов

- Нажмите MENU.

- Нажимайте повторно клавишу , пока на дисплее не появится 24 H MODE или 12 H MODE.

- Нажимайте клавиши < или > для выбора нужного режима.

- Нажмите MENU.

## Активизация режима часов при выключении устройства

- Для включения режима часов при выключении аудио системы нажмите MENU. На дисплее появляется MENU.

- Нажимайте повторно клавишу , пока на дисплее не появится CLK DISP OFF или CLK DISP ON.

- Нажимайте клавиши < или > для включения или выключения режима индикации времени.

- Нажмите MENU или ОК.

## Краткий вывод часов на дисплей выключенного устройства

Для вывода времени на дисплей, когда устройство выключено, коротко нажмите кнопку /DIS(7). Время появится на дисплее примерно на восемь секунд.

# Настройка звучания

## Регулировка басов

- Для регулировки басов нажмите AUDIO (13). На дисплее появится BASS.

- Для настройки нужного уровня низких частот используйте кнопки  или .

- После завершения установки нажмите кнопку AUDIO (13).

## Регулировка высоких частот

- Для регулировки высоких частот нажмите AUDIO (13). На дисплее появится BASS.

- Нажимайте кнопку > (10), чтобы вывести на дисплей TREBLE.

- Для настройки нужного уровня высоких частот используйте кнопки  или .

- После завершения установки нажмите кнопку AUDIO (13).

## Регулировка баланса правого/левого каналов

Для регулировки баланса правого/левого каналов:

- Нажмите AUDIO (13). На дисплее появится BASS.

- Нажимайте кнопку > (10), чтобы вывести на дисплей BALANCE.

- Для настройки баланса используйте кнопки  или .

- После завершения установки нажмите кнопку AUDIO (13).

## Регулировка баланса переднего/тылового каналов

Для регулировки баланса переднего/тылового каналов:

- Нажмите AUDIO (13). На дисплее появится BASS.

- Нажимайте кнопку > (10), чтобы вывести на дисплей FADER.

- Для настройки баланса используйте кнопки  или .

- После завершения установки нажмите кнопку AUDIO (13).

### Функция X-BASS

Функция X-BASS усиливает низкие частоты при низких уровнях громкости для создания более натурального звучания. Эту функцию можно отрегулировать отдельно для разных аудио источников (радио, CD, CD ченджер или AUX).

## Установка усиления X-BASS

Функция X-BASS может усиливать частоты в пределах от 1 до 3. Сообщение X-BASS OFF означает выключение функции.

- Нажмите кнопку X-BASS (12).

- Нажимайте кнопки  или , пока на дисплее не появится нужная установка.

- После завершения нажмите X-BASS (12).

### Настройка спектрометра

Спектрометр на дисплее использует символы для временного обозначения, какие настройки производятся с уровнем громкости , тона и баланса/фейдера, а также с эквалайзером.

Если никаких настроек не производится, спектрометр выводит на дисплей выходной уровень аудиосистемы. Вы можете выбрать тип спектрометра, показатели которого выводятся на дисплей. Возможны два различных типа спектрометра.

## Выбор типа спектрометра

- Нажмите кнопку MENU. На дисплее возникнет надпись <MENU>.

- Нажимайте кнопку  до тех пор пока на дисплее не появится надпись <EQ DISPLAY>.

- С помощью кнопок < или > выберите настройки <SPECTRUM 1>, <SPECTRUM 2> или <EQ DISP OFF>.

- После завершения всех настроек нажмите кнопку MENU или OK дважды.

# Внешние аудио источники

Вместо CD ченджера также возможно подключение другого внешнего аудио источника. Этим источником может быть портативный CD проигрыватель, MD или MP3 проигрыватель. Вы предварительно должны активизировать выход AUX в меню. Для такого подключения Вам потребуется кабель-адаптер Blaupunkt.

## Переключение входа AUX

- Нажмите MENU.

- Нажимайте повторно клавишу , пока на дисплее не появится AUX IN-1 OFF или AUX IN-1 ON.

- Нажимайте клавиши < или > для включения или выключения AUX.

- Нажмите MENU или ОК.

После этого Вы можете выбирать вход AUX, нажимая клавишу CD-C.

# Технические характеристики

| ## Усилитель |  |
| --- | --- |
| Выходная мощность | 4х25 Вт синусоидальная по DIN 45324 на 14.4 В 4х45 Вт максимальная |
| ## Тюнер |  |
| Диапазоны: |  |
| FM | 87.5-108 МГц |
| MW | 531-1602 кГц |
| LW | 153-279 кГц |
| Частотные характеристики в диапазоне FM | 35-16000 Гц |
| ## CD |  |
| Частотные характеристики | 20-20000 Гц |
| Выход предусилителя | 4 канала 3 В. |
| ## Входная чувствительность |  |
| Вход AUX1 | 2В / 6 Ом |
| Вход AUX2 | 775 мВ / 10 кОм |
| Прием Tel/Navi | 10 В/ 560 Ом |

Технические характеристики могут быть изменены!

# Предупреждения по установке

При выполнении работ по установке и подключению соблюдайте следующие меры предосторожности:

- Отключите отрицательную клемму аккумулятора! После этого соблюдайте рекомендации производителя автомобиля.

- Убедитесь, что не повредите узлы и компоненты автомобиля при сверлении отверстий.

- Поперечное сечение положительного и отрицательного кабелей питания должно быть не меньше 1.5 мм2.

- Неправильная установка может привести к вредному влиянию на работу систем автомобиля или автомагнитолы.

- Не подключайте штекеры автомобиля к радио!

- Вы можете приобрести специальные кабели-адаптеры для Вашей марки автомобиля у дилера Blaupunkt.

| Прилагаемые приспособления для монтажа: |  |  |
| --- | --- | --- |

Данная информация может быть изменена без предупреждения!